深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：                  计算机网络

实验项目名称：              Wi-Fi实验计划

学院：                   电子与信息工程学院

专业：                     电子与信息工程

指导教师：                      毕宿志

报告人:        陈闻天         学号:      2023280259

班级:                 电子信息工程04班

实验时间:                   2024.12.25

实验报告提交时间:           2024.12.28

教处制

实验目的与要求： 目的： 动手操作通信测试仪器，在了解基础 wifi网络知识的基础上， 能够使用仪器进行 wifi网络相关关键性能指标的测试，利用自己的手机完成相关的测试要求。 仪器: WTE200、手机、电脑 测试参数: 手机型号、信道、带宽、MIMO流数、协议IEEE802.11ax 性能指标(测试结果)：发射功率、上下行物理层速率、上下行MAC层吞吐量、上下行TCP 吞吐量、上下行UDP 吞吐量

方法、步骤： 1.安装 Magic iPerf: 设置iPerf，用手机连接WIFI并且输入指令 -s，如下图所示: 2. WTE主界面说明： 设置对应的协议、带宽、信道、仪表模式，需要测试的功率、上下行吞吐量，测试模式，上下行测试、TCP/UDP，记录实验数据。

实验过程及内容： 1.发射功率: 1.1 20MHz下：功率平均值：11.71 dBm, 最小值：10.99dBm，最大值：12.47 dBm 1.2 40MHz lower MHz下：功率平均值：9.34dBm, 最小值：8.26dBm，最大值：10.90dBm 1.3 80MHz下：功率平均值：6.20dBm, 最小值：5.02dBm，最大值：7.21dBm 1.4 结果分析： 在三种频率下，功率的曲线相对稳定。随频率的增大，功率的平均值、最小值、最大值均下降。 2． 吞吐量 2.1 20MHz 2.1.1 Bandwidth：20MHz channel：信道1 Protocol：TCP Link Direction: Downlink 下行物理层速率：Rx：81.16 Mbps； 下行MAC层吞吐量：Rx：46.96Mbps 下行TCP吞吐量：Rx：35.39Mbps 2.1.2 Bandwidth：20MHz channel：信道1 Protocol：TCP Link Direction: Uplink 上行物理层速率：Tx：143.40Mbps； 上行MAC层吞吐量：Tx：124.29Mbps ；上行TCP吞吐量：Tx：51.49Mbps 2.1.3 Bandwidth：20MHz channel：信道1 Protocol：UDP Link Direction: Uplink 上行物理层速率：Tx：143.40Mbps；上行MAC层吞吐量：Tx：126.93Mbs；上行UDP吞吐量：Tx：70.06Mbps 2.1.4 Bandwidth：20MHz channel：信道1 Protocol：UDP Link Direction: Downlink 下行物理层速率：Rx：54.67Mbps；下行MAC层吞吐量：Rx：42.07Mbps；下行UDP吞吐量：Rx：38.94Mbps 2.2 40MHz 2.2.1 Bandwidth：40MHz Lower channel：信道1 Protocol：UDP Link Direction: Downlink 下行物理层速率：Rx：75.65Mbps；下行MAC层吞吐量：Rx：30.37Mbps；下行UDP吞吐量：Rx：30.00Mbps 2.2.2 Bandwidth：40MHz Lower channel：信道1 Protocol：UDP Link Direction: Uplink 上行物理层速率：Tx：248.84Mbps；上行MAC层吞吐量：Tx：185.11Mbps；上行UDP吞吐量：Tx：78.93Mbps 2.2.3 Bandwidth：40MHz Lower channel：信道1 Protocol：TCP Link Direction: Uplink 上行物理层速率：Tx：278.30Mbps；上行MAC层吞吐量：Tx：227.55Mbps；上行TCP吞吐量：Tx：73.29Mbps 2.2.4 Bandwidth：40MHz Lower channel：信道1 Protocol：TCP Link Direction: Downlink 下行物理层速率：Rx：170.88Mbps；下行MAC层吞吐量：Rx：59.62Mbps；下行TCP吞吐量：Rx：22.71Mbps

数据处理分析： 1.比较实验数据与Wi-Fi 6物理层速率表，可知20MHz，40MHz lower与80MHz 下的物理层数据能大致符合该表的要求，在误差允许范围内。 2.比较几组数据可知，20MHz与40MHz lower的上下行吞吐量相比，两者差异较大，除此，在几组数据里UDP吞吐速率比TCP快。

实验结论： 经过本次实验，掌握如何测量手机在不同带宽下各个层次的发射功率和吞吐量，认识到不同的频率对功率和吞吐量的影响。此外，实验也加深对物理层、链路层和传输层的认识。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日。